Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономическое обоснование проектных решений»

для студентов V курса специальности 060800  «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»

Волгоград  2004

Кузнецов В.Н  Методические указания для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономическое обоснование проектных решений» для студентов V курса

специальности 060800  «Экономика и управление на предприятии

(по отраслям)».

Методические указания предназначены для изучения курса «Экономическое обоснование проектных решений» на экономических специальностях. Студенты должны освоить методику расчета сравнительной экономической эффективности вариантов проектных решений строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог, определение экономической эффективности и целесообразности принятия того или иного решения.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проектирование  объектов развития автомобильных дорог и сооружений на них осуществляется по следующим стадиям:

- экономическое обоснование (ЭО);

- инженерный проект (ИП);

- рабочая  документация  (выполняемая,  как  правило, подрядной строительной организацией).

Проектирование комплексов зданий и сооружений дорожной, автотранспортной службы и объектов автосервиса не имеет  особенностей и  осуществляется в соответствии с порядком, установленным для промышленно-гражданских сооружений. В ЭО определяется только  потребность  и меры по развитию дорожно-эксплуатационной службы, объектов обслуживания участников движения, а так же необходимость увеличения их мощности. При подготовке документации,  обосновывающей строительство и реконструкцию  автомобильных  дорог,  проведение  процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является обязательным.

1.2. При выборочном ремонте,  когда предусматривается  выполнение отдельного вида работ, документацию допускается составлять в виде ведомости дефектов, описания технических решений с  чертежами  и  сметой.  Перечень  этих работ приведен в "Классификации работ по ремонту  и  содержанию  автомобильных дорог общего пользования".

1.3. При ликвидации разрушений, вызванных стихийными бедствиями, документация разрабатывается в виде ведомостей дефектов, единичных расценок и рабочих чертежей на  восстановление искусственных сооружений  и зданий с последующим обязательным составлением (в месячный срок после окончания работ) исполнительной документации, включающей сметы на выполнение работ.

1.4. Проектные организации при проектировании должны обеспечить: - строгое соблюдение нормативных требований по прочности и устойчивости сооружений, сейсмостойкости, предусматривать мероприятия по обеспечению экологической и эксплуатационной безопасности сооружений;

- учет решений, принятых в схемах и проектах районной планировки, проектах планировки и застройки городов и других населенных пунктов;

- рациональное проложение автомобильной дороги,  оказывающее оптимальное влияние на социальное и экономическое  развитие, экологическую  обстановку  на  прилегающих территориях и сочетающееся с окружающим ландшафтом;

- рациональное  использование земель и природных ресурсов, охрану окружающей природной среды, экономное расходование  материальных и топливно-энергетических ресурсов;

- максимальную экономическую эффективность принятых  решений.

1.5. Эффективность капитальных вложений достигается:

- выделением  в  планируемый  период  очередей (участков), обеспечивающих наиболее высокие показатели экономической  эффективности;

- вариантным проектированием;

- выбором  очередности развития параметров и уровня обслуживания в планируемый и последующие периоды;

- рациональным решением плана и продольного профиля проектируемой дороги,  обеспечивающим оптимальные транспортно-эксплуатационные характеристики и стоимость строительства;

- проектированием подъездов,  пересечений и примыканий дорог, обеспечивающих связь проектируемой дороги с грузообразующими, грузопоглощающими пунктами и с сетью существующих  автомобильных дорог;

- ускорением ввода  в  эксплуатацию  автомобильных  дорог, очередей и пусковых комплексов;

- внедрением прогрессивных конструктивных  решений  и  использованием современных  прогрессивных материалов и технологий, обеспечивающих применение индустриальных методов организации труда, высокопроизводительных  дорожных машин и строительного оборудования, максимальное сокращение ручного труда.

1.6. На  всех стадиях проектирования при сравнении вариантов необходимо руководствоваться следующими положениями: - оптимальным является вариант,  имеющий наивысшие показатели экономической эффективности капитальных вложений с  учетом экологической безопасности и социальных интересов населения;

- при  сравнении  вариантов с различными эксплуатационными показателями, сроком службы или очередностью  развития  параметров следует  учитывать затраты на эксплуатацию,  ремонты и реконструкцию дороги, транспортные расходы, расходы на природоохранные мероприятия,  экологический ущерб и т.д. в течение всего периода сравнения с учетом дисконтирования затрат;

- период  сравнения принимается равным 20 годам (для вариантов проложения трассы возможно  увеличение  периода  до  30  лет);

- параметры плана и продольного профиля при  строительстве  по новому  направлению рекомендуется принимать неизменными на весь период сравнения;

- зоны  сравнения  вариантов положения трассы должны включать участки дороги и местной сети, на которых происходит перераспределению движения.

При необходимости учета факторов, не поддающихся стоимостной оценке,  следует использовать методы многофакторного анализа.

1.7. Не допускается строительство,  реконструкция и ремонт автомобильных дорог,  если ранее утвержденные технические решения для  них не соответствуют изменившимся условиям и действующим нормативным документам.

1.8. Проектно-сметная документация, представляемая на экспертизу и утверждение,  должна разрабатываться  без  излишней детализации в  минимальном объеме и составе,  достаточном для обоснования принятых проектных решений (утверждаемых параметров). В  пояснительной  записке  должны максимально использоваться таблицы и графики,  а описательная часть  должна  быть четкой и краткой.

1.9. Расчеты объемов строительных работ, потребности в материалах и других ресурсах, данные и расчеты по конструированию элементов и сооружений дороги, материалы изысканий в состав передаваемой заказчику документации не включаются и должны храниться в проектно-изыскательной организации и,  при необходимости, представляться органам экспертизы по их требованию.

1.10.Задания на разработку ЭО, инженерных проектов на развитие автомобильных дорог выдаются заказчиком. Примерные составы заданий на проектирование приведены в приложениях 1 и 2.

Состав требований,  приводимых в заданиях на  проектирование, в конкретных случаях может  уточняться заказчиком.

1.11.Вместе с утвержденным заданием заказчик обязан представить проектной организации исходные данные для проектирования, примерный состав которых приведен в приложении 3.

По поручению  заказчика исходные данные для проектирования могут быть подготовлены проектной организацией по  отдельному договору.

1.12.Документация представляется заказчику на стадии ЭО в 4 экземплярах;  на  стадии инженерный проект:  обосновывающие материалы - в 2 экз., строительная часть - в 4 экз.. По поручению заказчика  проектная  организация  выдает  за отдельную плату дополнительное количество экземпляров сверх установленного настоящей инструкцией.

1.13.Проектная документация должна передаваться  заказчику в виде книг,  альбомов, папок, имеющих титульный лист, подписанный руководителем организации и главным инженером проекта.

Чертежи, схемы,  пояснительные  записки  должны иметь подпись главного инженера проекта.

2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ (ЭО).

2.1. Целью  разработки  ЭО  является  решение  комплексной транспортной сетевой задачи выбора оптимальной доставки  грузов и пассажиров по заданному направлению,  выбор направления трассы автомобильной дороги и оптимальных способов  улучшения ее транспортно-эксплуатационного  состояния  за  счет  нового строительства, реконструкции или ремонта автомобильной дороги или отдельных участков,  определение сроков и этапов этих работ, эффективности инвестиций.

При этом,  для каждого характерного участка дороги, исходя из спроса на автомобильные перевозки,  социальной и  экономической потребностей,  экологических и других ограничений, установленных соответствующими органами в районе размещения автомобильной дороги, обеспечения безопасных условий движения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  должны обосновываться решения по:

- прогнозу объемов перевозок, интенсивности движения;

- оптимальным срокам проведения мероприятий развития (ремонт, реконструкция,  строительство по новому направлению) и соответствующих им инвестициям и основным параметрам дороги;

- выбору принципиального местоположения  трассы  (при  реконструкции и новом строительстве);

- прогнозу экологической ситуации и мерам  смягчения  воздействия объекта на окружающую среду;

- оптимальным срокам поведения мероприятий  по  проведению придорожной полосы в состояние, обеспечивающее нормальные условия движения, составления актов выбора и резервирования земель для строительства и реконструкции;

- оптимальным срокам проведения мероприятий по  увеличению  мощности дорожно-эксплуатационной  и автотранспортной службы, объектов обслуживания участников движения;

- выделению  участков в отдельные проекты и очередности их реализации;

- оценке экономической эффективности мероприятий развития.

В отдельных случаях по решению заказчика должны  быть  подготовлены материалы для проведения конкурса на разработку инженерного проекта первой очереди развития.

2.2 ЭО  разрабатывается на основе "Программы совершенствования и развития автомобильных дорог  Российской  Федерации".

"Схемы развития  и  размещения объектов отрасли "Дорожное хозяйство" с учетом схем развития автомобильных  дорог  по отдельным регионам и административным единицам, прогнозов целевых научно-технических и комплексных республиканских программ  и обоснований,  а также решений генеральной схемы расселения,  природопользования и территориальной  организации производительных сил Российской Федерации: схем расселения, природопользования и территориальной организации производительных сил крупных  географических  регионов и национально-государственных образований;  схем и проектов районной планировки административно-территориальных образований; генеральных планов городов, других поселений и их  систем,  промышленных узлов: проектов детальной  планировки общественных центров жилых районов, магистралей городов: схем размещения и развития отраслей.

2.3. Одновременно с разработкой ЭО заказчик с участием генерального проектировщика  получает в органах охраны окружающей среды, государственного надзора и других заинтересованных организациях исходные данные,  технические условия и требования по развитию и эксплуатации объекта,  которые действуют на весь период проектирования и развития.

Выбор принципиального проложения  дороги  производится  с соблюдением природоохранного,  земельного, водного, лесного и другого законодательства,  связанного  с  охраной  окружающей среды, с учетом проектов районной планировки городов,  поселков, региональных схем  развития  соответствующих  инженерных коммуникаций, железных дорог, энергосистем и при необходимости на основе материалов изысканий,  выполняемых для этих  целей. При этом проводится всестороннее изучение условий строительства на всех возможных и рекомендуемых трассах.

При отсутствии  намечаемых  к строительству объектов в утвержденных генеральных планах и проектах районной планировки, заказчик в  соответствии с Земельным кодексом РФ представляет органам исполнительной власти субъектов  РФ  на  рассмотрение варианты принципиального направления трассы. В представляемых материалах приводится сравнение вариантов с учетом  изменения зон тяготения, влияния на транспортное обслуживание, социальное и экономическое развитие и экологическую обстановку регионов, перспектив  использования  территорий,  изъятия земель, размеров инвестиций,  сроков и продолжительности строительства, экономической эффективности.

Орган исполнительной власти субъектов РФ принимает принципиальное решение  о  целесообразности предлагаемого варианта.

Решение является основанием для выбора в установленном порядке земельного участка и оформления комитетом по земельным ресурсам и землеустройству акта о предварительном  согласовании места размещения  предлагаемой дороги и в необходимых случаях ее охранной зоны.

2.4. Генеральный  проектировщик на основе анализа чувствительности мероприятий к риску застройки коридоров рекомендует заказчику оптимальные  сроки  составления актов выбора трасс, отвода и резервирования земель по рекомендуемому принципиальному варианту.  Анализ чувствительности и рисков производится на основе возможных дополнительных затрат,  связанных с застройкой рекомендуемых коридоров,  стоимости работ по составлению актов выбора трассы,  отвода и выкупа или  резервирования земель с учетом дисконтирования затрат.

Работы по выбору трассы в натуре,  оформления акта выбора, составлению проекта  резервирования и предоставления земель в состав ЭО не входит и выполняются по отдельным договорам.

2.5. Объектом  разработки ЭО является автомобильная дорога  в целом или отдельные перегоны между административными  центрами субъектов РФ или крупными грузообразующими пунктами. При том  границы  рассматриваемого  в ЭО  участка должны включать примыкание всех   конкурентоспособных   вариантов  проложения трассы с учетом возможного развития прилегающих участков.

2.6. Разработка  ЭО осуществляется на основе анализа имеющихся картографических, проектных, изыскательских, исследовательских, статистических,  диагностических  и других материалов. Производство полевых  изыскательских  работ  допускается только в сложных природных условиях, оказывающих существенное влияние на выбор принципиального направления трассы;  в  этом случае полевые  изыскания  выполняются  в минимальном объеме, достаточном для выбора и обоснования принципиального  направления трассы. Необходимость проведения изысканий отражается в задании на разработку ЭО.

В тех случаях, когда в задании не предусмотрено проведение изысканий и при выявлении необходимости их в процессе  разработки ЭО,  генеральный  проектировщик обязан сообщить об этом заказчику с приложением обоснования на основе  анализа  чувствительности результатов  ЭО к изменению недостающей информации. Заказчик в течение 14 дней принимает решение о необходимости проведения  и  объеме изысканий,  выдает дополнительное задание и заключает дополнительное соглашение.

2.7. ЭО  должно  состоять  из общей пояснительной записки, материалов и документов, перечень которых приведен в приложении 4.

2.8. В составе общей пояснительной записки приводятся:

2.8.1. Исходные положения, включающие:

- основание для разработки (выписка из перечня и плана работ по составлению ЭО, копия задания на разработку ЭО);

- данные о рассматриваемой дороге, содержащиеся в программе совершенствования и развития автодорог РФ, схемах развития сети дорог;

- особенности природных и экологических условий,  влияющие на проложение трассы,  изменение объемов инвестиций и  темпов выполнения строительных работ по развитию дороги и условия ее эксплуатации;

- сведения об источниках исходной информации для разработки ЭО,  в том числе сроки и объемы экономических и инженерных изысканий, исследований по экологическому обоснованию, проведенных в районе тяготения дороги.

2.8.2 Транспортно-экономическая характеристика района тяготения дороги, содержащая:

- показатели  экономики района тяготения в отчетном году и оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный  прогноз ее развития ( население, промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля, транспорт, отдых и туризм);

- существующее состояние и перспективы развития транспортной сети, взаимодействие различных видов транспорта, характеристика степени транспортной обеспеченности района тяготения, уровень автомобилизации населения, место и роль рассматриваемой дороги в транспортной сети;

- основные  грузообразующие  и  грузопоглощающие пункты, транспортные связи, анализ перевозок по видам сообщений (пригородные, внутриобластные  и  дальние)  и  видам  транспорта, оценку оптимальных  способов  доставки грузов по данному направлению, оценку перераспределения  перевозок  между  автомобильным и другими видами транспорта.

2.8.3. Характеристика существующей дороги включает:

- современное  состояние дороги,  крупных мостовых переходов, время их постройки,  последнего ремонта, основные сведения из базы данных;

- соответствие технических параметров дороги размерам движения, узкие места (слабые и узкие мосты,  населенные пункты, паромы, таможни и т.п.);

- существующие  и  перспективные  объемы грузовых и пассажирских перевозок;

- существующие интенсивность и состав транспортного потока на перегонах рассматриваемой дороги,  прогноз их изменения по периодам (на международных маршрутах выделяется интенсивность движения иностранных пользователей);

- уровень аварийности, ее основные причины;

- режимы движения и технико-экономические показатели работы автомобиля по периодам;

- пропускная способность,  обоснование мероприятий  по  ее увеличению, уровни загрузки;

- влияние на экологическую обстановку и на санитарное благополучие населения.

2.8.4. Сравнение вариантов развития в  течение  расчетного периода и выбор принципиального направления дороги включают:

- разбивку существующей дороги на характерные  участки  по возможности ее использования;

- основные  предназначения  вариантов  нового  направления (изменение зон тяготения, влияние на экономическое и социальное развитие регионов,  обход памятников архитектуры, культуры, археологии, заказников и заповедников, мест обитания редких животных и растений и т.д.);

- рекомендации для дальнейшего проектирования, обеспечивающие соблюдение действующих нормативов  природопользования  и природоохранных требований по защите окружающей среды и условий жизни населения (лесозащитные полосы,  шумозащитные экраны, очистные сооружения в водоохранных зонах, организация научных исследований по охране памятников археологии  и  другим проблемам);

- перечень рекомендуемых мероприятий  по приведению придорожной полосы в состояние, обеспечивающее оптимальные условия движения и экологическое благополучие населения;

- рекомендации по рекультивации земель, общие требования к горнотехническому и биологическому этапам,  их  продолжительность;

- предложения по компенсации ущерба, причиняемого в период строительства и участков), по решению социальных вопросов,  в  том числе связанных с охраной здоровья населения, созданием благоприятных условий для проживания.

2.8.7. Перечень  рекомендуемых  мероприятий  по приведению придорожной полосы в  состояние,  обеспечивающее  оптимальные условия движения и экологическое благополучие населения и охране окружающей среды, который должен учитывать:

- проведение почвенных обследований,  выявление деградированных земель, их консервацию или включение  в полосу отвода дороги, рекомендации  по их использованию (устройство лесополос, полос для аварийной остановки автомобилей и т.п.);

- вынос из полосы отвода сооружений и препятствий,  влияющих на безопасность движения, снос строений, ограничение доступа к дороге и организацию пересечения ее людьми и животными;

- установление защитных зон  (ограничения  застройки)  для обеспечения безопасности  движения,  нормальной  эксплуатации дороги, экологического благополучия населения  и  возможности развития поперечного профиля дороги.

2.8.8. Мероприятия по резервированию и отводу земель включают: анализ  риска застройки по направлениям,  рекомендуемым для нового строительства  и  реконструкции;  рекомендации  по срокам составления актов выбора и резервирования земель (зоны ограничения застройки).

Для каждого мероприятия указывается местоположение, ширина полосы, рекомендуемый срок реализации.

2.8.9. Объем инвестиций.

2.8.9.1. Расчет инвестиций производится по каждому участку и мероприятию  развития  на  основе базы данных о стоимости и потребности в основных материалах для развития дорог,  а  при временном ее  отсутствии - по нормативам удельных капитальных вложений (НУКВ) с учетом основных факторов, влияющих на объем инвестиций.

Расчет инвестиций следует производить  в  базисном  уровне цен. Метод и показатели для учета инфляционных процессов указываются в задании. При определении объемов инвестиций в ЭО следует разрабатывать предложения о целесообразности долевого участия в развитии дороги.

2.8.9.2. Возможность строительства и реконструкции  участков дороги на коммерческой основе.

2.8.10. Оценка экономической эффективности,  которая включает в себя:

- показатели себестоимости автомобильных перевозок, размеры единовременных и текущих затрат в существующих и проектных условиях, скорости потока автомобилей,  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, размеров транспортных расходов, снижение потерь в других отраслях народного хозяйства;

- результаты  определения  экономической эффективности мероприятий по развитию дороги (дополнительно приводятся данные по результатам многофакторного анализа).

2.8.11. Анализ чувствительности мероприятий развития к вероятному изменению факторов и исходных данных.

2.8.12. Выводы и предложения:

- общая оценка целесообразности мероприятий развития автомобильной дороги с учетом экономических, социальных, экологических и иных факторов;

- рекомендуемая очередность и сроки работ по развитию  дороги;

- основные технико-экономические  показатели  по  участкам (приложение 5);

эксплуатации  объекта населению и окружающей среде (включая отчуждение земельных- перечень научно-исследовательских,  экспериментальных  и других работ, необходимых для последующих стадий проектирования.

2.9. Состав и содержание ЭО строительства обхода населенных пунктов,  мостового перехода аналогичны по составу и  содержанию ЭО  развития автомобильной дороги с отражением в материалах ЭО данных и показателей,  учитывающих специфику объектов.

2.9.1. Если в ЭО рассматривается строительство обхода  населенного пункта  или  прохождение  по нему,  необходимо дать сведения о нем,  cодержащиеся в  генеральном  плане  и  схеме комплексного развития транспорта города,  характеристику технического состояния, режимов движения и пропускной способности улиц и дорог, используемых для пропуска транзитного движения через город в настоящее время и  оценку  возможности  его пропуска в перспективе.

2.9.2. В ЭО строительства крупного мостового перехода  необходимо привести  сведения о категории реки,  ее рыбохозяйственном значении и влиянии намечаемых строительных  работ  на условия воспроизводства рыб и их кормовых организмов,  протяжении существующего моста и подходов к нему,  габаритах,  допустимых нагрузках  и конструкции моста.  В случае отсутствия существующего моста дается характеристика действующей  переправы. Аналогичные сведения приводятся по всем рассмотренным в ЭО вариантам мостового перехода.

1.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.

№ п/п	Исходные данные	Варианты задания

I	II	III

1	2	3	4	5

1	Категория дороги	III	IV	V

2	Покрытие	а/б	а/б	щеб.

3	Ежегодный прирост интенсивности движения, %,   q	0,3	0,5	0,1

4	Состав транспортного потока:

легковые, %

грузовые, %

автобусы, %

30

60

10

60

30

10

70

25

5

5	Интенсивность движения, авт./сут.	по заданию

6	Протяженность дороги, км	по заданию

7	Количество труб, Д=1,5 м, на 1 км дороги	2	1	0,5

8	 Количество дорожных знаков на

1 км дороги	8	6	4

9	Количество сигнальных столбиков на 1 км дороги	16	12	8

10	Площадь сечения насыпи, кв.м, Sн  (см.рис.1)	10,2	9,8	8,1

11	Ширина полосы отвода земли под рекультивацию, м (L л+Lпр) (см.рис.1)	22,0	18,0	14,0

12	Ширина занимаемых земель под земляное полотно, м, Lн                  (см.рис.1)	18,0	16,0	10,0

13	Полоса отвода земли, м	40,0	34,0	24,0

14	Дорожная одежда (тип по учебно-му пособию «Экономическое обоснование проектных решений при строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог», стр.71), № п/п 	7	15	17

15	Срок строительства дороги, год	2	2	2

b               Bb

Категория дороги согласно СНиП  II –Д.5 - 82

Таблица 2

Категория дороги по СНиП	Интенсивность движения, авт/сут.

I	Более 7000

II	3000-7000

III	1000-3000

IV	500-1000

V	Менее 500

I.Определение интенсивности движения на участках дорог по всей сети района.

Суммируется, исходя из интенсивности населенных пунктов.

На основании схемы сети автомобильных дорог района исследования, определяем суммарную интенсивность движения на каждом участке сети и результаты сводим в таблицу 3.

II.Анализ существующей сети автомобильных дорог и предложение мероприятий.

Таблица 3

№ уч.	Проектная категория

(по заданию)	Протяженность участка, км	Интенсив-ность,   авт./сут.	Категория по интенсив-ности	Назначе-ниемеро-приятий

1	2	3	4	5	6

1

2

3

…

22

Примечание. При назначении мероприятий необходимо учитывать следующее:

Если расчетная интенсивность движения меньше  или равна  интенсивности, соответствующей существующей категории дороги (таблица 2) то назначается содержание дороги;

Если расчетная интенсивность движения больше интенсивности, соответствующей существующей категории  дороги, то назначается реконструкция.

ВЫВОД: Дается характеристика сети. Какие участки необходимо реконструировать, а какие  нет.

III.Экономическая оценка инвестиций в развитие сети дорог

3.1 Исходные данные:

Таблица 4

№ п/п	№ участка

Показатели

Ед.изм.	1	2	3

Вариант	Вариант	Вариант

I	II	I	II	I	II

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Категория дороги		IV	III

2	Покрытие		а/б	а/б

3	Ежегодный прирост интенсивности движения, %,   q		0,5	0,5

4	Состав транспортного потока:

легковые, %

грузовые, %

автобусы, %

60

30

10

60

30

10

5	Интенсивность движения, авт./сут.

6	Протяженность дороги, км

7	Количество труб, Д=1,5 м, на 1 км дороги		1	1

8	 Количество дорожных знаков на

1 км дороги

6	8

9	Количество сигнальных столбиков на 1 км дороги		12	16

10	Площадь сечения насыпи, кв.м, Sн  (см.рис.1)		9,8	10,2

11	Ширина полосы отвода земли под рекультивацию, м (L л+Lпр) (см.рис.1)		18,0	22,0

12	Ширина занимаемых земель под земляное полотно, м, Lн                  (см.рис.1)		16,0	18,0

13	Полоса отвода земли, м		34,0	40,0

14	Дорожная одежда (тип по учебно-му пособию «Экономическое обоснование проектных решений при строительстве, реконструкции и эксплуатации автомобильных дорог», стр.71), № п/п 		15	7

15	Срок строительства дороги, год			2

3.2 Определение единовременных затрат

3.2.1 Реконструкция автомобильной дороги с уширением земляного полотна и дорожной одежды

I.Подготовка территории реконструкции.

1.1	Оформление полосы отвода (таб.2, стр.65)

1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Таблица 2

№

п/п	Наименование работ	Единица

измерения	Стоимость,

руб.

1.	Оформление полосы отвода проектируемой дороги I технической категории	км

дороги	190

2.	То же, II технической категории	то же	70

3.	То же, III - IV  технической категории	>>	60

4.	Оформление отвода земель под внетрассовые  резервы, транспортные развязки, временные дороги, карьеры и т. п. площадью св. 5 га	га	40

5.	То же, под площади для строительства дорожной службы, временных сооружений и т. п. до 5га	то же	100

6. 	То же, для переустраиваемых коммуникаций, строительных площадок и  т. п. площадью до 2га	>>	200

7.	Разбивка в натуре границ полосы отвода дороги	км

дороги	180

1.2	Разбивка осей сооружения (таб.3, стр.65)

Разбивка осей сооружений

Таблица 3

№

Наименование

Единица	Стоимость, руб.,

при категории

п/п	работ	измерения	сложности местности

I	II	III

(равн.)	(перес.)	(горный)

1	Разбивка осей сооружений дороги I категории	км

дороги	210	240	 440

2	То же, II категории	то же	190	230	390

3	То же, III категории	км	110	190	240

4	То же, IV, V категории	дороги то же	 90	170	190

1.3	Разборка дорожных сооружений (таб.5, стр.66, п.9 «Земляное полотно»)

Разборка дорожных сооружений.

Состав работы 1. Разборка. 2. Погрузка и разгрузка материалов.

3.Транспортирование на расстояние 2 км.

Таблица 5

№

п/п	Наименование

сооружений	Единица

измерения	Стоимость,

руб.

1	Мосты деревянные	м3  материала	13,4

2	То же, железобетонные	то же	37

3	Трубы каменные	»	2,2

4	То же, железобетонные	»	37

5	Цементобетонные покрытия толщиной 20 см	м2	0,5

6	Покрытия асфальтобетонные, черные щебеночные толщиной 10 см	то же	0,3

7	Покрытия из железобетонных плит	»	17

8	Основания щебеночные гравийно-песчаные толщиной до 20 см 	»	0,4

9	Земляное полотно	м3	0,9

10	Бетонные барьерные ограждения криволинейного профиля	м	1

11	Бетонный забор	м3	20

Рис. 3    Общий вид досыпки земляного полотна и уширения проезжей части.

B=10 м

b =2                                b =2

6 м

1: 3                                                                                       h=1,0 м

Рис.4 Геометрические параметры земляного полотна для IV категории дороги.

B = 12 м

2,5	   7,0             2,5

1:4	h =1,2

Рис. 4 Геометрические параметры земляного полотна для III категории дороги.

II. Земляное полотно

Определение объема досыпки земляного полотна.

Высота насыпи для IV категории дороги h4 = 1.0 м, заложение откоса m = 3

Высота насыпи для III категория  h3 = 1.2 м, заложение откоса m = 4

Высота насыпи для – II категория h2 = 1.5 м, заложение откоса m = 5

Площадь поперечного сечения земляного полотна определяется по формуле:

S зп = ( h * m + B) * h                                                                       (2.1)

Определяем площадь поперечного сечения для земляного полотна IV и  III категории дороги. Разница между этими площадями даст сечение досыпки земляного полотна.

Sдосзп = SIII зп = SIV зп                                                                          (2.2)

Объем земляных работ определяется произведением:

Vзр= Sдосзп * L,        где                                                                         (2.3)

L – протяженность участка дороги, м

Стоимость земельных работ  для II группы грунтов механизированным способом

1000 м3 – 0,753 тыс.руб.

III. Дорожная одежда

стр.73 гр.1 – (4 сверху)

Вариант I                  стр.73 гр.2 – (5 сверху)

стр.72 гр.1 – (4 сверху)

Вариант II                 стр.72 гр.2 – (5 сверху)

Вариант I

1- 	слойное АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЩЕБЕНОЧНОМ  ОСНОВАНИИ

Асфальтобетон 	6

Черный щебень	6

Щебень	15	66,8	6,1

Песок среднезернистый

15

1- 	слойное АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЩЕБЕНОЧНОМ  ОСНОВАНИИ

Асфальтобетон 	6

Черный щебень	8

Щебень	20	84,4	7,7

Песок среднезернистый	27

Вариант II

2-х слойное АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЩЕБЕНОЧНОМ  ОСНОВАНИИ

Асфальтобетон среднезернистый	4

Асфальтобетон крупнозернистый	5

Черный щебень	6	72,2	7,1

Щебень	15

Песок среднезернистый	10

2-х слойное АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЩЕБЕНОЧНОМ ОСНОВАНИИ

Асфальтобетон среднезернистый	4

Асфальтобетон крупнозернистый	5

Черный щебень	6	89,4	8,3

Щебень	20

Песок среднезернистый	27

IV. Искусственные сооружения  (п.6).

Водопропускные трубы

Состав работы 1. Земляные работы. 2. Устройство фундамента с водоотливом. 3.Укладка сборных железобетонных конструкций или металлических конструкций гофрированных труб. 4. Устройство русел. 5. Укрепление монолитным бетоном. 6.Гидроизоляция. 7. Каменная наброска.

Таблица 22

№	Наименование	Измеритель	Стоимость, руб., сборных

железобе¬тонных труб

п/п	сооружений		одно

очковых	двух очков.	Трех очковых

1	2	3	4	5	6

Трубы круглые сборные железобетонные бесфундаментные диаметром, м:

1		10 м	660	-	-

0,5	1 сооружение

2	0,75	то же	1000	1760	2510

40 м	4050	7650	11530

3	1	1 сооружение

4	1,25	то же	5390	10720	15380

5	1,5	»	6790	13750	20220

Трубы круглые сборные железобетонные на фундаменте типа 1, диаметром, м:

6	1	»	5440	9580	13950

7	1,25	»	6650	12600	18360

8	1,5	»	8340	15770	22990

9	2	»	11890	21970.	32730

Трубы круглые сборные железобетонные на фундаменте типа 111 диаметром, м:

10	1	»	4650	8290	12310

11	1,25	»	6030	10860	15940

12	1,5	»	7610	14710	22160

Трубы прямоугольные сборные железобетонные на монолитном фундаменте типа III отверстием, м:

13	2	40  м	14060	24680	—

1 сооружение

14	2,5	то же	18410	32510	—

15	3,0	»	25540	46610	—

16	4,0	»	36410	67800	—

17	Трубы сборные железобетонные овоидальные диаметром 1 м бесфундаментные	»	6050	10560	—

18	То же, диаметром 1 м на фундаменте типа 1	»	.6200'	10820	—

19	Трубы гофрированные метал-лические диаметром 1,5 м на фундаменте типа 1	»	12600

20	То же, на фундаменте типа 1а	»	12090	—	—

V. Дорожные устройства и обстановка из задания (п.7, 8).

Дорожные знаки автомобильных дорог

Состав работы 1. Разработка грунта с погрузкой в автосамосвалы. 2. Укреп¬ление откосов посевом трав с подсыпкой растительной  земли и по¬ливкой. 3. Рытье ям. 4.Укладка блоков фундамента. 5. Укладка бетона фундамента. 6. Установка железобетонных столбов и ме¬таллических стоек. 7. Окраска. 8. Установка металлических щитков.

Таблица 30

№ п/п.	Наименование сооружений	Единица

измерения	Стои¬мость,

руб.

1	Дорожные знаки на дорогах I технической категории	км

дороги	660

2	То же, II технической категории	то же	570

3	То же, III технической категории	км

дороги	600

4	То же, IV технической категории	то же	790

5	То же, V технической категории	»	750

Оградительные приспособления

Состав работы Установка ограждений с выполнением необходимых земляных работ.

Таблица 32

№  п/п	Наименование сооружений	Единица измерения	Стои¬мость, руб.

1	Сигнальные железобетонные столбики	шт.	10

2	Ограждения из металлической сетки на железобетонных стойках	м	9

3	То же, из стали на металлических столбах	»	9

4	То же, на железобетонных столбах	м	8

5	Ограждения из железобетонного криво линейного бруса на железобетонных столбах	то же	15

6	Тросовое ограждение	»	9,2

Разметка дорожная

Состав работы Устройство горизонтальной и вертикальной разметки

Таблица 33

№ п/п 	Наименование разметки	Единица измерения	Стоимость,

руб.

1	Дорожная краской ОРУД ГАИ	м2	0,8

2	То же, термопластом	то же	7

VI. Нет.

VII.Прочие работы и затраты из проекта .

VIII. Содержание дирекции и технадзор.

Сводим данные разделов в таблицу 5

Укрупненная смета на реконструкцию участка № 2 и № 3              Табл.5

№ смет и работ	Наименование глав	Ед.изм.	Кол-во единиц	Стоимость единицы, тыс.руб.	Стоимость всего, тыс.руб.

1	2	3	4	5	6

Глава 1 Подготовительные

работы

Оформление полосы отвода

Восстановление трассы и разбивка в натуре границ полосы отвода

Рубка, корчевка леса и кустарника

Возмещение убытков на занимаемые земли

пашня

лес

Итого по главе 1

Глава 2. Земляные работы

Земляное полотно основной дороги

Рекультивация нарушенных земель

Итого по главе 2

Глава 3. Дорожная одежда

Дорожная одежда основной дороги

Итого по главе 3

Глава 4. Искусственные сооружения

Трубы ж/б  d =        м

Итого по главе 4

Глава 5. Пересечение и примыкания

Итого по главе 5

Глава 6. Дорожные устройства и обстановка дороги

Дорожные знаки

Сигнальные столбики

Итого по главе 6

Итого по главам 1-6

Глава 8 Временные здания и сооружения.

Временные здания и сооружения, учитываемые нормами - 6,2%,

Итого по главе 8

Итого по главам 1-8

Глава 9.Прочие работы и затраты.

Удорожание работ в зимнее время - 3,2%

Аккордно-премиальная оплата труда - 2%

Надбавка за подвижной характер работ - 3,7%

Затраты по перевозке рабочих - 2,5%

Затраты на премии за ввод 2,07%

Итого по главам 9

Итого по главам 1-9

Глава 10. Содержание дирекции и технадзор

Технический надзор - 0,49%

Итого по главе 10

Итого по главам 1-10

Непредвиденные работы и затраты - 5%

Средства на создание и развитие производственной базы - 5%

Всего по смете

Единовременные приведенные затраты

К = К1 (1+Енп) t-1 + К2 (1+Енп) t-2,    тыс.руб.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ

3.1 Определение затрат на текущий ремонт и содержание дороги

С/t д.е.= = С t д.е.* 8,451,  руб.                (3.1)

где  t = 20 лет; Е нп = 0,1.

С t д.е.= С/ t д.е. *  L,  руб.                                                               (3.2)

где L – длина дороги, км.

(Далее – числовой расчет по вариантам)

3.2 Определение затрат межремонтных работ по дорожному покрытию

С/t ср = С//t ср *  + +   ,                       (3.3)

где  t1, t2, t3 – годы ремонта дорожного покрытия

С t ср = С/ t ср *  L,  руб.                                                                           (3.4)

(Далее – числовой расчет по вариантам)

3.3 Определение затрат межремонтных работ дорожной одежды

С/t кр = С//t кр *   , руб.                                        (3.5)

С t кр = С/ t кр *  L,  руб.                                                              (3.6)

(Далее – числовой расчет по вариантам)

3.4 Определение затрат на перевозку грузов и пассажиров

С/t ат = 365 * Nо * L * Сас,  руб.                                               (3.7)

где   Nо – интенсивность, авт./сут.;

L – протяженность дороги, км;

Сас – автотранспортная составляющая, руб./авт.*км

Сас= , руб.                                                           (3.8)

где   V ср – средняя скорость движения, км/час

V cр = (6,8-0,02 N ч) К п.ч.,  км/час,                                       (3.9)

где   N ч – часовая интенсивность движения, авт./час;

К п.ч. – коэффициент, учитывающий ширину проезжей части

N ч = Nо/14,  авт./час                                                                (3.10)

(Далее – числовой расчет по вариантам)

3.5 Определение потерь от дорожно-транспортных происшествий

П/ДТП = 3,65*L*No*Co,  руб.                                                 (3.11)

где  Со – расходная ставка ущерба от одного ДТП.,  коп./авт.*км

Со = С п 7,5 * mт                                                                                                            (3.12)

где  mт – итоговый стоимостной коэффициент

mт = m1*m2*m3*………m12,                                                   (3.13)

где m1, m2, ….. – частные стоимостные коэффициенты.

(Далее – числовой расчет по вариантам)

3.6 Определение потерь от времени пребывания пассажиров в пути

С/ пас = 365*П*Сt*Т,   руб.                                                       (3.14)

где  П – количество пассажиров, перевозимых автобусами и легковыми автомобилями,          чел.,

П = Nо (3*доля легковых + 28*доля автобусов)                  (3.15)

Т – время следования, час

Т = L/Vcр

Сt – экономическая оценка свободного времени, приходящегося на одного   пассажира, руб

Сt = 0,7 руб.

3.7 Определение приведенных текущих затрат

Э пр = Сt де + Сt ср + Сtкр +  ,                   (3.17)

(Далее – числовой расчет по вариантам)

Сводная таблица результатов                                  Таблица 10

№ уч.

Приведенные текущие затраты	Едино-врем. затраты

С тдс, т.р.	Сt ср, т.р.	Сtкр, т.р.	Сtат, т.р.	П ДТП, т.р.	Спас, т.р.	Э,

т.р.	К пр, тыс.руб.

Вар.	Вар.	Вар.	Вар.	Вар.	Вар.	Вар.	Вар.

I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II

1															–

2															–

Т = 1/Е

Рпр = Ен/Енп + Э

Таблица 11

№ уч.

Показатели	1991	2002

К=1,6	К=18,872

Вариант	Вариант

I	II	I	II

2	Э

К	–		–

3	Э

К	–		–

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ВСН 21-83. Указания по определению экономической эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию автомобильных дорог /Минавтодор РСФСР.М.: Транспорт, 1985.125с.

2. ВСН-3-81.  Инструкция по учету потерь народного хозяйства от  дорожно-транспортных  происшествий при проектировании автомобильных дорог /Минавтодор РСФСР.М.: Транспорт, 1982.54с.

3. Нормативы удельных капиталовложений в строительство автомобильных дорог общего пользования на 1986-1990гг. /ГипродорНИИ.М.: ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1986. 37с.

4. ВСН 41-88. Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы  нежестких дорожных одежд и покрытий.  /Минавтодор РСФСР.М.: ЦБНТИ Минавтодора РСФСР, 1988.8с.

5. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог.М.: Транспорт,1984. 287с.

6. Дробот В.В., Косицин П.В., Лукьяненко А.П., Могила В.П. Борьба с  загрязнением  окружающей  среды  на   автомобильном транспорте. Харьков: Полиграфкнига, 1979. 215с.

7. Витт М.Б. Экономическая оценка отводимых под строительство земель. М.: Стройиздат,1984. 120с.

8. Определение величины эффективности капитальных вложений в строительство или реконструкцию автомобильных дороги: Метод. указ. к курсовой работе /Сост. В.П. Верещагин. Волгоград: ВолгИСИ, 1986.20с.

9. Порядок разработки,  согласования и утверждения проектной документации  для дорожных работ,  финансируемых из федерального дорожного фонда. М.,1995, 40с.

10.СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика/Госстрой СССР.-М.:Стройиздат, 1983.-136с.

11.Краткий автомобильный справочник.- 9-е изд. перераб. и доп.- М.: Транспорт, 1982 - 464с. - (Гос. науч. - исслед.  ин-т  автомоб. транспорта.)

Показатель	Предыду-щий год	По базису на факти-ческий объем про¬даж отчетного года	Отчет-ный год

1. Выручка		31014

2. Себестоимость		24273

3. Коммерческие расходы		584

4. Управленческие расходы		1537

5. Полная себестоимость проданных това-ров, продукции, работ, услуг

б. Прибыль (убыток) от продаж