Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Институт архитектуры и строительства

Кафедра физики

ИССЛЕДОВАНИЕ

ТЕРМОЭЛЕКТРОННОЙ ЭМИССИИ

Методические указания к лабораторной работе № 28

Волгоград 2018

УДК 378.141.001

Исследование термоэлектронной эмиссии. Методические указания к лабораторной работе № 28 / Сост. Л.А. Васильева; ВолгГАСА. – Волгоград, 2002.– 8 с.

Целью работы является исследование тока термоэлектронной эмиссии двухэлектродной вакуумной лампы – диода и определение работы выхода электронов из металлического катода. В методических указаниях дана краткая теория, подробно описан метод измерений и постановка задачи, приведен порядок выполнения работы, правила техники безопасности и контрольные вопросы.

Для студентов всех специальностей.

Ил. 3. Табл. 1. Библиогр. 2 назв.

© Волгоградская государственная архитектурно-строительная академия, 2002

© Составление Васильева Л.А., 2002

Цель работы: исследование тока термоэлектронной эмиссии двухэлектродной вакуумной лампы – диода определение работы выхода электронов из металлического катода.

Приборы и принадлежности: стенд для исследования термоэлектронной эмиссии, магазин сопротивлений.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

В металлических кристаллах внешние валентные электроны образуют свободный электронный газ, а в узлах кристаллической решетки металла находятся положительно заряженные ионы. Свободные электроны удерживаются внутри металла. Это означает, что на границе металл – вакуум существует потенциальный барьер, препятствующий электронам покидать металл. Минимальная энергия, которую нужно затратить для удаления электрона из твердого тела в вакуум три температуре абсолютного нуля, называется работой выхода. Причина существования работы выхода заключается в следующем.

Состояние свободных электронов в металле описывается квантовой статистикой Ферми-Дирака, согласно которой распределение электронов по энергиям имеет вид

N(E)=1expE−EFkT+1                                                       (1)

где <N(E)> – среднее число электронов в квантовом состоянии с энергией Е; EF – энергия Ферми – это максимальная энергия, которую могут иметь электроны проводимости в металле при 0К (соответствующий энергетический уровень называется уровнем Ферми); k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура.

На рис. 1 показано соответствующее распределение свободных электронов в металле по энергиям или абсолютном нуле и при температуре, отличной от нуля. При абсолютном пуле температур функция распределения Ферми-Дирака равна единице для Е<EF, это означает, что при абсолютном нуле свободные электроны в металле занимают все энергетические уровня вплоть до уровня Ферми. Уровни, энергия которых выше энергии Ферми Е>EF, остаются свободными, здесь функция распределения равна нулю. При T>0 незначительная доля электронов вблизи уровня Ферми (с энергией, отличающейся на kT от энергии Ферми) подвергается тепловому возбуждению и переходит на уровни с энергией больше энергии Ферми. Таким образом, вследствие распределения электронов по энергиям некоторые электроны, которые находятся на «хвосте» функции распределения, обладают достаточно высокой энергией и могут покинуть металл, при этом в металле остается избыточный положительный заряд. Электроны, покинувшие металл, образуют вблизи его поверхности «электронное облако». Создается двойной электрический слой толщиной порядка нескольких межатомных расстояний (~ 10-9 м) с разностью потенциалов Δφ, которая называется поверхностным скачком потенциала и зависит от работы выхода А:

Δφ = A/e						(2)

где е – заряд электрона.

| Рис. 1. Распределение свободных электронов по энергиям в металле при T = 0 и T > 0 | Рис. 2. Потенциальный барьер для электронов на границе металл – вакуум |
| --- | --- |

Можно считать, что объем металла представляет для электронов проводимости «потенциальную яму» (рис. 2). Работа выхода А отсчитывается не от дна «потенциальной ямы», а от уровня Ферми, т.е. от верхнего из занятых электронами энергетических уровней. Работа выхода зависит от химической природы металла и от чистоты поверхности. Подбирая соответствующее покрытие поверхности, можно изменять работу выхода.

Явления испускания электронов металлами называются эмиссионными. Покинуть металл могут только те электроны, кинетическая энергия которых превышает работу выхода. В зависимости от источника энергии различают термоэлектронную (испускание электронов при нагревании), фотоэлектронную (при освещении), вторичную электронную (при бомбардировке электронами) и автоэлектронную (под действием внешних электрических полей) эмиссии.

Явление термоэлектронной эмиссии используется для получения тока электронов в вакууме, например, в электронных лампах, электроннолучевых трубках, электронных микроскопах.

Теоретическое значение термоэмиссионного тока, полученное на основе квантовой статистики Ферми-Дирака, сильно зависит от работы выхода и температуры (формула Ричардсона-Дэшмана)

I = BST2 e–A/kT                                                           (3)

где В – эмиссионная постоянная, одинаковая для всех металлов; S – площадь поверхности металла.

2. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ

В данной работе исследование закономерностей термоэлектронной эмиссии проводится с помощью двухэлектродной лампы – вакуумного диода с вольфрамовым катодом прямого накала. Схема установки приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема установки

Вакуумный диод представляет собой стеклянный баллон, из которого откачан воздух, с двумя электродами: анодом в форме цилиндра А и вольфрамовым катодом К, выполненным в виде тонкой проволоки, проходящей по оси цилиндра. Катод нагревается электрическим током, величина которого может изменяться с помощью потенциометра, регулирующего напряжение на катоде Uн. Для определения температуры катода измеряют его сопротивление и используют линейный характер зависимости сопротивления металла от температуры

Rk = RoαT						(4)

где Ro – сопротивление при 0°С; α ≈ а 1/273 К-1 – температурный коэффициент сопротивления. Из (4) рассчитывают температуру катода. Сопротивление Rk измеряется мостовым методом. Плечи моста состоят аз резисторов с известными сопротивлениями R1 и R2, магазина сопротивлений Rм и катода Rk. В диагонали моста включены гальванометр Г и источник постоянного напряжения Uн. Подбором сопротивления моста Rk добиваются равенства нулю тока, протекающего через гальванометр, то есть приводят мост в равновесие. Из условия равновесия моста Rk/Rм = R1/R2 определяют сопротивление катода

Rk = Rм(R1/R2)						    (5)

Из (4) и (5) следует формула для расчета температуры катода

T=RмR1αR0R2						  (6)

Величины R1, R2 и 1/αRo определены заранее и приведены в настольном варианте.

Ток термоэлектронной эмиссии измеряется непосредственно миллиамперметром mA, напряжение Ua между анодом А и катодом К регулируется потенциометром и измеряется вольтметром V (рис. 3).

Рис.4. Вольтамперная характеристика вакуумного диода для трех различных значений температуры катода    T1>T2>T3

Зависимость величины анодного тока Ia от величины анодного напряжения Ua называется вольтамперной характеристикой двухэлектродной лампы. При этом температура катода должна оставаться постоянной. Вид этой характеристики приведен па рис. 4 для трех различных температур катода.

Вольтамперная характеристика диода не является линейной, на ней выделяются два участка.

1. В области малых значений анодного напряжения зависимость подчиняется закону трех вторых Богуславского – Ленгмюра

I = CU3/2                                                                (7)

где С – коэффициент, зависящий от площади поверхности катода и геометрии лампы.

2. При увеличении напряжения рост тока прекращается, достигая значения тока насыщения Iнас. Это означает, что все электроны, испускаемые катодом, достигают анода. Величина тока насыщения зависит от температуры в соответствия с теоретической зависимостью Ричардсона-Дэшмана (3). Формула (3) позволяет определить работу выхода электрона из металла. Для этого нужно при двух различных температурах Т1 и Т2 измерить токи насыщения Iнас1 и Iнас2. Согласно (3)

Iнас1=BST12exp−AkT1,

Iнас2=BST22exp−AkT2.

Разделив почленно первое равенство на второе и прологарифмировав, получим

A=kT1T2T1−T2⋅lnIнас1T22Iнас2T12,                                                         (8)

где k = 1,38 ∙ 10-23 Дж/К – постоянная Больцмана.

В данной работе это соотношение используется для определения работы выхода из материала катода – вольфрама.

3. ПОРЯДОК ВЬПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Задание 1. Получение вольтамперной характеристики диода

- Внимательно изучите рабочую схему и лицевую панель прибора. Проверьте подключение магазина сопротивлений Rм, установите на нем значение Rм , указанное преподавателем.

- Включите прибор и дайте ему прогреться в течение 2 мин.

- Установите по вольтметру напряжение на аноде Ua = 150 В. Регулируя напряжение накала Uн, получите значение анодного тока Ia в пределах от 20 до 25 мА (по указанию преподавателя).

- Регулируя Rм, добейтесь баланса моста по показанию гальванометра (при равновесии моста ток через гальванометр должен быть равен нулю). Значение Rм запишите в таблицу. Вычислите сопротивление и температуру Т1 катода (см. задание 2, п. 1).

- Снимите вольтамперную характеристику. Для этого при постоянной температуре катода произведите измерения анодного тока при различных напряжениях на аноде. Данные запишите в таблицу.

Таблица 1 (2, 3)

| Rм, Ом |  |  | Rк1, Ом |  |  |  | Т1, К |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua, В | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Ia, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ua, В | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Ia, mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Проведите аналогичные измерения при двух других значениях температуры катода Т2 и Т3 (значения тока насыщения) Iнас1, Iнас2, Iнас3 задаются преподавателем).

- На одном чертеже постройте вольтамперные характеристики Ia(Ua) для всех значений температуры катода.

Задание 2. Определение работы выхода

- По формуле Rk = Rм(R1/R2) вычислите значения сопротивления катода Rk1, Rk2, Rk3 и по формуле Т = Rk(1/α Ro) вычислите значения температуры катода Т1, Т2 и Т3 для всех трех опытов. Данные занесите в таблицы 1, 2, 3.

- Вычислите работу выхода электрона А по формуле (8), попарно комбинируя значения абсолютной температуры и тока насыщения.

Формула записана для значений Т1, Т2, Iнас1, Iнас2, аналогично вычисляется работа выхода для комбинаций Т2, Т3 и Т1, Т3. Выразите значение А в электронвольтах

(1 эВ = 1,6 · 10-19 Дж).

- Вычислите среднее арифметическое значение и среднеквадратическое отклонение работы: Аср=А1+А2+А33; ΔАкв=А1−Аср2nn-1.

Определите по таблице Стьюдента коэффициент Стьюдента α при n = 3 и W = 0,95 и определите случайную погрешность по формуле Стьюдента

ΔA = αΔAкв.

4. Запишите окончательный результат в виде A = (Aср ± ΔA) эВ.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В работе используются электрические приборы, питающиеся от сети напряжением 220 В, при работе с которыми необходимо соблюдать правила техники безопасности для работы с электрическими приборами. Включать установку можно только в присутствии преподавателя после получения допуска к работе. Нельзя открывать схему прибора. При обнаружении неисправности выключите установку и обратитесь к преподавателю или лаборанту. После выполнения лабораторной работы не забудьте выключить установку.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии? Для чего применяется явление термоэлектронной эмиссии? Какими еще причинами могут быть вызваны эмиссионные явления?

- Работа выхода электрона из металла. Поверхностный скачок потенциала.

- Вольтамперная характеристика двухэлектродной лампы. Закон Богуславского-Ленгмюра.

- Что такое ток насыщения? Почему ток насыщения зависит от температуры? Формула Ричардсона-Дэшмана. Как зависит ток насыщения от работы выхода?

- Как производится измерение и регулирование температуры катода?

- Как вычисляется работа выхода электрона из металла в данной работе? Получите рабочую формулу для этой величины.

- Устройство двухэлектродной лампы. Применение двухэлектродной лампы.

Библиографический список

1. Трофимова Т.И. Курс физики. Учебник для студентов вузов. М.: Высшая школа, 1999.

2. Дегвлаф А.А. Курс физики / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. М.: Наука. 1999.