Министерство образования и науки Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

Институт архитектуры и строительства

Кафедра физики

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ИНДУКТИВНОСТЬ КАТУШКИ

Методические указания к лабораторной работе № 33

Волгоград 2018

Цель работы. Определение индуктивности катушки без сердечника и с сердечником.

Приборы и принадлежности: 1. Исследуемая катушка с сердечником.

2. Амперметр постоянного и переменного тока.  3. Омический делитель напряжения.  4. Переключатель режима работы.

- ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

При замыкании или размыкании электрической цепи, содержащей индуктивность (рис.1а), сила тока в нем устанавливается лишь спустя некоторое время (рис. 1б – при замыкании, рис. 1в – при размыкании).

а	б	в

Рис. 1

Постепенное  нарастание силы тока при включении источника и убывание силы тока при его отключении объясняется явлением самоиндукции, в результате которого возникает электродвижущая сила самоиндукции εi, препятствующая изменению тока. По закону Фарадея ЭДС индукции определяется скоростью изменения магнитного потока Ф:

εi=−dФ/dt.	  		                      (1)

Магнитное поле создается током, протекающим по катушке индуктивности  L. Так как магнитный поток пропорционален силе тока

Φ=LI 	 ,					               (2)

то 	                                      εi=−LdIdt,				                         (3)

где L – индуктивность контура, а dI/dt –  скорость изменения тока в цепи.  Знак минус, обусловленный правилом Ленца, показывает, что  ЭДС самоиндукции противодействует изменению тока в контуре, т.е. замедляет его возрастание или убывание. Величина индуктивности L зависит от геометрической формы проводника и магнитной проницаемости среды и измеряется в системе СИ в генри (Гн). Из уравнений (2) и (3) видно, что 1 Гн =1 Вб/А= 1В·с/А, где Вб (вебер) – единица измерения магнитного потока. Индуктивность бесконечно длинного соленоида зависит от его размеров, числа витков и магнитной проницаемости сердечника:

, 						   (4)

где N – число витков, l– длина, S– площадь катушки, μ – магнитная проницаемость вещества, из которого изготовлен сердечник, μo=4π·10−7Гн/м -  магнитная постоянная.

Пусть сопротивление провода катушки индуктивности для постоянного тока равно R. Это сопротивление называется активным или омическим.    Если  катушку индуктивности включить в цепь переменного тока,  то в ней      вследствие периодического изменения  силы тока и напряжения     возникает ЭДС самоиндукции, препятствующая изменению приложенного напряжения. Это противодействие воспринимается как индуктивное сопротивление, т.е. сопротивление катушки становится больше, чем активное. Индуктивное сопротивление катушки определяется по формуле

RL=Lω,                                                        (5)

где ω=2π f ,   а    f  – частота переменного тока.

Если в цепь переменного тока включить последовательно активное сопротивление R  и катушку индуктивности L, то полное сопротивление цепи будет равно

Ζ=R2+(Lω)2 	.	 		              (6)

Полное сопротивление в цепи переменного тока можно определить по закону Ома для эффективных значений напряжения Uэф и силы тока Iэф.

Z= Uэф / Iэф   .                                                          		    (7)

## Измеряя омическое сопротивление  R=U/I для постоянного тока, из формулы (6) можно определить значение индуктивности катушки

L=Ζ2−R22πf .  	                                    	      (8)

Измеряя L2 и L1 (индуктивности одной и той же катушки с сердечником и без него) и учитывая, что магнитная проницаемость воздуха близка к 1, с помощью (4) можно определять относительную магнитную проницаемость материала сердечника μ:

μ=L2L1.                                                          (9)

- МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ

Электрическая схема установки для определения  коэффициента само-индукции катушки приведена на рис. 2.

Рис. 2

Когда ключ К находится в положении I, на схему подается постоянное напряжение, и амперметр показывает значения постоянного тока на катушке. В положении II ключа К подается переменное напряжение, и амперметр показывает эффективные значения переменного тока. С помощью омического делителя напряжения R  можно изменять величину подаваемого напряжения.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Внимательно ознакомиться со схемой установки. Ключ К поставить в положение I. Омический делитель напряжения R –  в положение 1 путем нажатия соответствующей кнопки на панели установки. Переключатель пределов измерения миллиамперметра поставить в положение 40 mA.

2. Переключатель «сеть» поставить в положение «вкл». При этом в       цепи пойдет постоянный ток.

3. Измерить силу тока I  и по закону Ома  (I=U/R) рассчитать сопротивление  R. Аналогичные измерения провести при положениях делителя напряжения 2, 3 и 4. Результаты измерений занести в табл. 1.

4. Включить переменный ток, поставив ключ К в положение II. Измерить эффективное значение силы тока  Iэф  и  по формуле (7) рассчитать полное сопротивление цепи переменному току Z для положений 1, 2, 3  и 4  делителя R.

5. Рассчитать значения коэффициента самоиндукции катушки без  сердечника по формуле (8) для значения частоты  f = 50 Гц.

6. Повторить опыты для катушки с сердечником. Две U-образные половинки сердечника вставляются с обеих сторон катушки до упора.

Результаты измерений занести в табл. 2.

7. Найти средние значения индуктивности катушки для двух вариантов и вычислить абсолютные погрешности по методу Стьюдента.

ΔL=αS, где S=ΣΔLi2n(n−1)   n=4, W=0,9

Таблица1

### Данные для катушки без сердечника

| № п/п | Постоянный ток |  |  |  |  | Переменный ток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U,B | Предел 40 mA |  | R, кОм |  | Uэф,В | Предел 40 mA |  | Z,кОм | L1i,Гн |
|  |  | I , дел. | I,mA |  |  |  | Iэф,дел. | Iэф,mA |  |  |
| 1 | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 2 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 3 | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |
| 4 | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| L1=(L1ср±∆L)Гн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### Таблица 2

### Данные для катушки с сердечником

| № п/п | Постоянный ток |  |  |  |  | Переменный ток |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U,B | Предел 40 mA |  | R, кОм |  | Uэф,В | Предел 10mA |  | Z, кОм | L2i,Гн |
|  |  | I,дел. | I,mA |  |  |  | Iэф,дел | ## Iэф.mA |  |  |
| 1 | 55 |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 2 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 3 | 165 |  |  |  |  | 165 |  |  |  |  |
| 4 | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| L2=(L2ср±∆L) Гн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Перед включением переменного тока в катушке с сердечником       переключатель предела измерения миллиамперметра поставить в положение 10 mA.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка  включается в сеть 220 В.

- Соблюдайте осторожность при работе. Избегайте контактов в местах касаний токоведущих проводов с элементами схемы.

- В случае неисправностей вызывайте лаборанта.

- После выполнения работы приборы  отключить от сети.

### КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем состоят явления электромагнитной индукции и самоиндукции?

2. Сформулируйте закон Фарадея и правило Ленца для явления  самоиндукции.

3. Что называется индуктивностью проводящего контура, и в каких  единицах ее измеряют?  От каких параметров зависит индуктивность катушки?

4. Что показывает величина относительной магнитной проницаемости среды?

5. В чем отличие активного и индуктивного сопротивления?

6. Как определяется индуктивность катушки в данной работе?

Библиографический список

- Трофимова Т.И. Курс физики, М.: Высш. шк., 1999г.

- Детлаф А.А. Курс физики /А.А. Детлаф, Б.М. Яворский. М.: Высш. шк., 1999г.